UTC A-Series Transformer Data

(mostly from OPT-UTC site)

Input & Matching Transformers

| Type | Application | Primary Imp. Ohms | Unbal DC | Sec. Imp. | Res-ponse +/-2db(Hz) | Pri. Res. | Max dbm | Max mW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | Low Imp. to Grid | 50,125/150, 200/250 333,500/600 | 0 | 50,000 Split | 20-20,000 | 59 | +15 | 30 |
| A11* | Low imp. to 1 or 2 Grids | 50,200,500 | 0 | 50,000 CT | 20-20,000 | 52 | +5 | 30 |
| A12 | Low Imp. to PP Grid | 50,125/150, 200/250 333,500/600 | 0 | 80,000 Split | 20-20,000 | 60 | +15 | 30 |
| A20# | Mixing, Matching | 50,125/150, 200/250 333,500/600 | 0 | 50,125/150, 200/250 333,500/600 | 10-50,000 | 64 | +15 | 30 |
| A21*# | Mixing, Matching | 50,200/250, 500/600 | 0 | 50,200/250, 500/600 | 30-30,000 | 28 | +15 | 30 |
| A24 |  | 15,000 |  | 50, 125, 200, 333, 500 |  |  |  |  |
| A27 | XTAL/HI, Imp. to Line | 100,000 Split | 0 | 50,125/150, 200/250 333,500/600 | 30-20,000 | 3700 | +15 | 30 |
| A39 | Line to Transistor | 600/150 Split | 0 | 2000/500 Split | 20-20,000 | 70 | +10 | 10 |
| A43 | Mix,Match line or transistor | 600/150 Split | 0 | 2 Secondaries each 600/150 Split | 20-30,000 | 45 | +15 | 30 |
| A100K |  | 60,000 |  | 50, 125, 200, 333, 500 |  |  |  |  |

* Multiple Alloy Shields for Extremely Low Hum Pickup                # High Electrostatic Shielding

Interstage & Output Transformers

| Type | Application | Primary Imp. | Unbal DC | Sec. Imp. | Res- ponse 2 db (Hz) | Pri. Res. | Max dbm | Max Mw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 | Transistor Interstage | 10,000/2,500 Split | 8 | 2,000/500 Split | 40-20,000 | 600 | - | 1W |
| A16 | Plate to Grid | 15,000 | 0 | 80,000 | 20-20,000 | 800 | +15 | 30 |
| A18 | Single or PP Plates to PP Grids | 15,000 Split | 0 | 80,000 Split | 20-20,000 | 1040 | +15 | 30 |
| A19 | Plate to PP Grids | 15,000 | 8 | 80,000 Split | 40-20,000 | 2900 | +15 | 30 |
| A22 | Trans. Interstage or Output | 500CT | 20 | 500/125 Split | 40-20,000 | 36 | - | 1W |
| A23 | Trans. Interstage or Output | 500CT | 20 | 16/4 Split | 40-20,000 | 36 | - | 1W |
| A24 | Single or PP Plates to Line | 15,000 Split | 0 | 50,125/150, 200/250,333, 500/600 | 20-40,000 | 1430 | +15 | 30 |
| A25 | Plate to Line | 15,000 | 8 | 50,125/150, 200/250,333, 500/600 | 40-20,000 | 1580 | +15 | 30 |
| A26 | Single or PP Plates to Line | 30,000 Split | 0 | 50,125/150, 200/250,333, 500/600 | 20-40,000 | 2520 | +15 | 30 |
| A28 | Transistor Interstage | 48CT | 750 Bal. | 16 Split,8,4 | 40-20,000 | 5 | - | 5W |
| A34 | Transistor Interstage | 25,000/6,250 Split | 3 | 500/125 split | 30-20,000 | 1620 | - | 1W |
| A35 | Transistor Interstage | 10,000/2,500 split | 8 | 500/125 Split | 30-20,000 | 610 | - | 1W |
| A36 | Transistor Interstage | 500/125 split | 20 | 150/37.5 split | 40-20,000 | 36 | - | 1W |
| A37 | Transistor Interstage | 500/125 Split | 20 | 50/12.5 Split | 40-20,000 | 36 | - | 1W |
| A38 | Transistor Interstage | 100/25 Split | 40 | 40/10 Split | 40-20,000 | 6.2 | - | 1W |
| A44 | Trans. Interstage or Output | 4,000/1,000 split | 12 | 600/150 Split | 30-20,000 | 310 | - | 1W |